Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества г. Углегорска

ПРОЕКТ

Вечернее платье из ситца

Выполнила: Пальчунова Екатерина

17 лет

Объединение: «Конструирование и моделирование одежды»

Руководитель: Авилова Е.И.

г. Углегорск. 2016 год

Актуальность и практическая значимость темы проекта.

В нашем Доме творчества есть «Театр мод». В данный момент мы готовим коллекцию моделей под названием «Ситцевое чудо». В этой коллекции все изделия будут изготовлены из хлопчатобумажной ткани, начиная с домашней одежды и заканчивая вечерними нарядами, моя модель входит в часть этой коллекции.

Это вечернее платье выполнено из хлопчатобумажной ткани (бязь). Почему мы решили работать именно с тканями из натуральных растительных волокон? Во-первых - это ткани экологически чистые; во-вторых - они имеют небольшую себестоимость, т.е. я могла себе позволить изделии с большим расходом ткани, и в-третьих - эти ткани достаточно легки в обработке. Наконец эти ткани имеют большое разнообразие ярких красок, интересных рисунков.

При изготовлении своей модели у меня появилась большая возможность проявить свою фантазию, взяв некоторые элементы из исторического костюма: объёмная двойная юбка, широкополая шляпа.

Для отделки я использовала цвета в тон колокольчиков на ткани.

Инструкционная карта построения чертежа модели вечернего платья отрезного по линии талии, юбка «полусолнце».

| Расчёт для построения чертежа платья отрезного по линии талии, юбка «солнце» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мерки для построения чертежа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| №п/п | Обозначение мерок | Расшифровка мерок | Величина мерки (см) |
|  | Сш | Полуобхват шеи | 15 |
|  | СгI | Полуобхват груди I | 42 |
|  | СгII | Полуобхват грудиП | 44 |
|  | Ст | Полуобхват талии | 34 |
|  | Сб | Полуобхват бедер | 45 |
|  | Шг | Ширина груди | 15,5 |
|  | Цг | Центр груди | 8,5 |
|  | ДТС | Длина спинки до талии | 39 |
|  | ДТП | Длина переда до талии | 42 |
|  | Вг | Высота груди | 25 |
|  | Вгк | Высота груди косая | 22 |
|  | Шп | Ширина плеча | 12 |
|  | Шс | Ширина спины | 16 |
|  | Впк | Высота плеча косая | 39 |
|  | Взу | Высота заднего угла | 19 |
| Прибавки на свободу облегания |  |  |  |
|  | Пт | Прибавка по талии | 1 |
|  | Пг | Прибавка по груди | 2 |
|  | Пдтс | Прибавка к длине талии спинки | 1 |
|  | Пшс | Прибавка к ширине спины | 1 |
|  | Пвзу | Прибавка к высоте заднего угла | 1 |

Построение базисной сетки чертежа лифа

| № | Обозначены е точек на чертеже | Расчёт для построения | Результат (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Строим прямой угол с т. А0 |  |
|  | А0а1 | СгП+Пг=44+2=46 | 46 |
|  | А0Т | Дтс+Пдтс=39+1=40 | 40 |
|  | ТБ | 0,5Дтс-2=39 х 0,5-2=17,5 | 17,5 |
|  |  | Проводим горизонтальные линии, строим прямоугольник |  |
|  | А0Г | Взу+2,5=19+2,5=21, | 21,5 |
|  | ГГ1 | Шс+Пшс=16+1=17 | 17 |
|  | а1а2=Г6Г4 | Шг(СгII-Сг1)+Пшг=15,5(44 -42 ) + 1 = =18,5 ~ 1:5A0a1 | 18,5 |
| Построение спинки |  |  |  |
|  | А0А2 | СШ:3+П=15:3+1 =6 | 6 |
|  | А0А=А2А1 | А0А2:3=6:3=2 Проводим линию горизонтально спинки. Находим т. П1 | 2 |
|  | ᴗА2П1 ᴗТП1 | Шп+р-р выточки+12+2=14 Впк+Пдтс=39+1=40 точка пересечения двух дуг получает т.П1. Соединяем А2 и П1 получается линия плеча. Строим плечевую выточку. Находим П2 из П1 на аГ1 | 14 40 |
|  | Г1П3 | П2Г1:3+2 |  |
|  | Г1Г2 | Г1Г4:2 |  |
|  | Г2Г5 | Зависит от фасона | 1,5 |
|  | тТ2 | Из Г5 опускаем ┴ на т. Т8 (получаем при построении базисной сетки) |  |
|  | ∑В | Суммарный раствор выточек по линии талии ∑В = (СгцП+Пг) - (Ст+Пт)= (44+2)-(34+1) = 11 | 11 |
|  | Т2Т4=Т2Т3 | (∑В:2):2=(11:2):2=5,5:2=2,75 | 2,75 |
|  | ВВ1 ВВ2 |  | 12 |
|  |  |  | 14 |
|  | ТТ1 | ∑В:5=11:5=1,1 | 11 |
|  | В3В4 | 2,75-11 =1,85 | 1,85 |
| Построение полочки. |  |  |  |
|  | Т8А3 | Находим т. A3 Дтп +Пдтс—42+1=43 Через А3 проводим горизонтальную линию. | 43 |
|  | А3А4 | А0А2 | 6 |
|  | А3А5 | А3А4+1 =6+1 = 7 | 7 |
|  | Г6Г3 | Цг Через центр Г3 проводим вертикальную линию. На этой линии из А4 делаем подсечку. | 7 |
|  |  | Вг Из Г7 проводим дугу равную Г7А4 | 25 |
|  |  | Рассчитываем раствор нагрудной выточки (СгII- CгI)x2+2=2(44-42)+2=8 | 8 |
|  | ТП5 | На дуге Г7А2 влево откладываем раствор выточки получается т.. А9. А9 соединяем т..Г7 Дуга 1 А9П5 ровняем Шп Дуга 2 Г7П5 равную Впк | 8 12 22 |
|  | (П4Г4Г5):2 | Оформление линии проймы переда. Провести биссектрису. |  |
|  | 2Г4 | = 0,2Г1Г4 |  |
|  | Г4П4 | П2Г1 с чертежа |  |
|  | Г4П6 | (Г4П4-1):3 = |  |
|  | m3 т4 | (П5П6):2= По ┴ из m3 | 1 |
|  | Г42 П54П62Г2Г5 П1П0 Г8Г2 Т2Т3=Т2Т4 | 0,2т,Г4 — по чертежу Линия проймы полочки Линия проймы спинки Оформляем боковой срез полочки Соединяем т Т5 с т Т3 | 2,75 |

Построение чертежа юбки

| № | Обозначение точек на чертеже | Расчёт для построения | Результат (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТТ1 ТТ2 | Строим прямой угол с т. Т ТТ1 = ТТ2 | 50 |
| 2 | Т1Н | Т1Н=Т2Н2 | 85 |
| 3 | Т1Н1 | Т1Н1=Т2Н3 | 115 |

Чертёж юбки

Чертеж лифа платья отрезного по талии (р.44)

Моделирование лифа платья

- Переводим нагрудную выточку в линию талии.

- Оформляем линию горловины и пройму по фасону

Раскладка выкройки на ткани.

Детали кроя

| 1 Спинка | 2 дет. |
| --- | --- |
| 1 а Подклад спинки | 2 дет. |
| 2 Полочка | 2 дет. |
| 2а Подклад полочки | 2 дет. |
| 3 Полотнище нижней юбки | 2 дет. |
| 4 Полотнище верхней юбки | 2 дет. |
| 5 Верхняя часть полей шляпы | 1 дет. |
| 6 Нижняя часть полей шляпы | 1 дет. |

Технологическая карта изготовления вечернего платья отрезного по линии талии, юбка «полусолнце».

| № | Название операций | Описание работ | Инструменты, приспособления, оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка кроя к пошиву | Проверка деталей кроя в соответствии с выкройками, перевод контурных линий с одной половины детали на другую, сметать изделие для примерки, уточнение | Инструменты: Ручная игла, напёрсток, ножницы. |  |
|  | Дублирование лифа | ? прокладку к деталям лифа | Оборудование: Электроутюг |  |
|  | Обработка выточек | - сметать стороны нагрудных выточек - стачать выточки, рассечь ножницами - обметать срезы - разутюжить шов | Инструменты: Ручная игла, ножницы Электроутюг, швейная машина, краеобмёточная машина 51АК |  |
|  | Обработка боковых срезов | - сметать - обметать - ВТО шва | Инструменты: ручная игла Оборудование: Швейная машина « Чайка», электроутюг, краеобмёточная |  |
|  | Обработка горловины и проймы косой бейкой | - приметать косую бейку к намеченной линии и проложить - выдернуть косую бейку и проложить отделочную строчку - отутюжить шов | Инструменты: Ручная игла, ножницы Оборудование: Швейная машина, эл. утюг. |  |
|  | Обработка боковых срезов юбок | - сметать срезы - стачать срезы - обметать срезы - заутюжить шов | Инструменты: Ручная игла, ножницы Оборудование: Стачивающая швейная машина, эл. утюг, краеобмёточная машина 51АК |  |
| 7 | Обработка нижнего среза верхней и нижней юбки косой бейкой | - приметать косую бейку к срезу и проложить машинную строчку - выметать бейку и проложить отделочную строчку - ВТО шва | Инструменты: Ручная игла, ножницы Оборудование: Стачивающая швейная машина эл. утюг, |  |
| 8 | Обработка верхнего среза юбок машинной сборкой | - проложить по две параллельные строчки по верхнему срезу юбок - собрать юбки на сборки - приметать верхнюю юбку к нижнее по линии талии. | Инструменты: Ручная игла Оборудование: Стачивающая швейная машина |  |
| 9 | Соединение лифа платья с юбками | - сметать лиф с юбками по линии талии - стачать - обметать срезы лифа и юбок | Инструменты: Ручная игла Оборудование: швейная машина краеобмёточная машина 51АК, |  |
| 10 | Окончательная отделка изделия | Отутюжить готовое изделие | Оборудование: эл. утюг |  |
| Изготовление шляпы |  |  |  |
| 1 | Подготовка кроя к пошиву | Проверить детали кроя |  |
| 2 | Дублирование нижней детали полей шляпы | Наложить клеевую прокладку на нижнюю деталь полей шляпы | Оборудование: паровой эл. утюг |
| 3 | Соединение верхней детали полей шляпы с нижней с одновременной обработкой среза косой бейкой | - приметать верхнюю деталь полей шляпы к нижней по нижнему срезу - приметать и притачать к этому срезу косую бейку - выметать косую бейку и проложить отделочную строчку - отутюжить шов | Инструменты: Ручная игла, ножницы Оборудование: швейная машина эл. утюг, |
| 4 | Изготовление тульи | - продублировать и соединить детали - обработать верхний срез тульи косой бейкой | Инструменты: Ручная игла, ножницы Оборудование: швейная машина эл. утюг, |
| 5 | Соединение тульи с полями шляпы | - сметать тулью с полями шляпы по внутреннему срезу - проложить машинную строчку, выметать шов, проложить отделочную строчку | Инструменты: Ручная игла, ножницы Оборудование: швейная машина эл. утюг, |
| 6 | Окончательная отделка | Отутюжить готовое изделие | Оборудование: Паровой эл. утюг |

Необходимые инструменты и оборудование для изготовления платья

Инструменты:

1.	игла ручная № 3

2.	ножницы

3.	линейка, угольник

4.	мелок

5.	сантиметровая лента

6.	булавки

7.	напёрсток

Оборудование:

- швейная машина «Чайка -142 М» с электроприводом

- краеобмёточная машина 51А Кл

- электрический паровой утюг

Материалы:

- ткань х/б

- косая бейка для отделки

- клеевая прокладка

- нитки х л 45

экономический расчет себестоимости изделия

| наименование | Единица измерения | расход | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ткань Х/Б (бязь) | м | 4,5 | 85-00 | 382-00 |
| Ткань прокладочная клеевая | м | 1 | 40-00 | 40-00 |
| Косая бейка | м | 18 | 7-00 | 126-00 |
| Нитки швейные | кат | 3 | 8-00 | 24-00 |
| Замок «молния» | шт | 1 | 25-00 | 25-00 |
| Бусины бисер | гр гр | 50 10 | 00-05 00-05 | 25-00 5-00 |
| Затраты на Эл. энергию | Квт/ч | 0,18x10 | 2-45 | 245-00 |
|  |  |  | итого | 628-00 |